MPF-4荧光分光光度计操作规程

- 把稳压器输入电源插入墙壁电，打开稳压器开关，稳定10分钟

- 打开荧光分光光度计，调节光电被增管电压到700V开氙灯电源，按触发，开氙灯

- 打开计算机，找到运行程序进入仪器操作界面，选择测试模式

- 将样品放入样品室，进行样品测量，如有多个样品，依次测量。

- 测量完毕后进行数据处理，保存结果。

- 关机关闭计算机，再以开机的相反顺序关机，但Xe Lamp 不用关，最后关闭电源。关灯后30分钟内不得重开。

- 如稳压电源已经无其它仪器使用，关闭稳压电源，拔出墙壁电

注意事项：

1.  出现故障，必须与技术人员联系。不得自行处理。