F-7000及F4500荧光分光光度计操作规程

- 把稳压器输入电源插入墙壁电，打开稳压器开关，稳定10分钟

2. 刷卡登入信息解锁计算机电源，开始实验。并在记录本登记开始时间，仪器，使用人等息息。

3. 打开荧光分光光度计

顺序：power （on）→等约10秒，按Xe lamp

（start）至亮   →按 MAN 到 ON状态。

4. 打开计算机，找到运行程序开始菜单中选择程序下的  ¡°FL menu¡±，点击进入仪器操作界面，选择测试模式

5. 将样品放入样品室，按F5，进行样品测量，如有多个样品，依次测量。

6. 测量完毕后在数据转换窗口进行数据转换，处理完毕可保存结果。

7. 刷卡下机，记录结束时间，告知仪器管理员

8 .关机关闭计算机，再以开机的相反顺序关机，但Xe Lamp 不用关，最后关闭电源。关机后30分钟内不得重开仪器。

9. 如稳压电源已经无其它仪器使用，关闭稳压电源，拔出墙壁电