UV-3101PC 分光光度计操作规程

- 把稳压器输入电源插入墙壁电，打开稳压器开关稳定10分钟

- 刷卡登入信息解锁计算机电源，开始实验。并在记录本上登记开始时间，仪器，使用人等息息。

- 打开分光光度计 power （on），预热15分钟

- 打开计算机，点击  程序，进入仪器自检界面

- 自检通过后，进入测试界面，如自检失败，通知管理者

- 设定测试波长范围进行Baseline测量，然后点Auto Zero

- 将样品放入样品室，进行样品测量，如有多个样品，依次测量

- 测量完毕在数据转换窗口进行数据转换，处理完毕可保存结果

- 刷卡下机，记录结束时间，告知仪器管理员

- 关机关闭计算机，关仪器电源，如稳压电源已经无其它仪器使用，关闭稳压电源，拔出墙壁电